| ( GAZ-05H ) ГАЗ 3102 ( GAZ-06H ) ГАЗ 31029,2410 ( GAZ-07H ) ГАЗ 3110 ( GAZ-08H ) ГАЗ 3110,31022 | Артикул | D(кН) | S(кг) | Т(кг) | С(кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GAZ-05H | 5,3 | 75 | 2000 | 750 |
|  | GAZ-06H |  |  |  |  |
|  | GAZ-07H |  |  |  |  |
|  | GAZ-08H |  |  |  |  |
| D = g* TC/T+C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом) S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ T — технически допустимая масса тягача | C — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технически допустимой максимальной массы |  |  |  |  |

Тягово-сцепное устройство (GAZ-05H / GAZ-06H / GAZ-07H / GAZ-08H)  предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 750кг , скорость автопоезда не должна превышать  80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения и изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Тип соединения: шаровой | Диаметр сцепного шара: 50 мм | Масса комплекта ТСУ : 8,88/9,05/8,98/9,14 кг |
| --- | --- | --- |

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТСУ  (GAZ-05H / GAZ-06H / GAZ-07H / GAZ-08H)

для ГАЗ 3102,31029,2410,3110,31022.	1 шт.

Пакет комплектующих	1 шт.

Пакет электропроводки 	1 шт.

Руководство по эксплуатации	1 шт.

3. МОНТАЖ ТСУ

!

Установка ТСУ должна осуществляться только в  сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

• Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.

• Работу по монтажу  должны производить два человека, соблюдая  меры предосторожности.

• Снять обивку пола багажника и вынуть запасное колесо.

• Расположить ТСУ продольной банкой вдоль продольной оси автомобиля, прижать его крепёжным уголком к полому коробу задней стенки багажника автомобиля, левым кронштейном к левому лонжерону, а правым кронштейном к полу багажника.

• Наметить и просверлить в полом коробе задней стенки багажника а/м два отверстия диаметром 10,5 - 11 мм , используя ТСУ как кондуктор. " Подвесить" ТСУ на два болта М10 x 95.

• Наметить и просверлить, используя ТСУ, как кондуктор оставшиеся два отверстия в заднем коробе, одно в левом лонжероне автомобиля, другое в полу багажника.

• Закрепить ТСУ  согласно схеме .

•  Пробить в резиновой заглушке пола багажника автомобиля отверстие, пропустив в него провода от ШРа ТСУ.  Установить на ТСУ  штепсельный разъем (ШР).

• Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля согласно рис 1.

• Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):

|  | Контакт; 1(L/1); 3(31/3); 4(R/4); 6(54/6); 7(58L/7). Назначение; Левый поворот; Масса; Правый поворот; Стоп-сигнал; Габарит.. |
| --- | --- |