[image: image1.jpg]0L p seHLedTeay egue(r]

Q|
— [

¢l pegvem

0L peguem

71 pdesod]

(dLHON"D) ZLIN eyine]

(dLHOMD) QLN evue]

SEXCLN Loq

06X0LN 1rog

eyuALg

HuaLmHody

— (N ||| T NN T (T T

AD] elreq

N uwdogd ewaxy

O|l—|N[m ||| o~ |o|on

o]
v
N
0
[

ANHYEOHINNYH

H61-ZVA .44AV3I1. LOAdVYO




	(VAZ-19Н)
ВАЗ LADA LARGUS ( универсал)                                                  
	Артикул
	D(кН)
	S(кг)
	Т(кг)
	С(кг)

	
	VAZ-19Н
	5,8
	50
	1784
	900

	D = g* TC/T+C (горизонтальная сила, действующая 

       между тягачом и прицепом)

S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ

T — технически допустимая масса тягача
	C — масса, передаваемая на грунт осью или

 осями прицепа с центрально расположенной осью,

 когда он сцеплен с тягачом и загружен до

 технически допустимой максимальной массы 


Тягово-сцепное устройство (VAZ-19Н) для  ВАЗ LADA LARGUS предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 900 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения и изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Тип соединения: шаровой
	Диаметр сцепного шара: 50 мм
	Масса  комплекта ТСУ : 16,58 кг


2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в  сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

 Внимание : все болтовые соединения , при установке , изначально не затягивать ! 

• Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.

•  Работу по монтажу  должны производить два человека, соблюдая  меры предосторожности.

• ТСУ крепится в штатные места, предусмотренные заводом-изготовителем (заклеенные скотчем).  Дополнительного сверления кузова автомобиля не требуется !!!

•  Перед установкой ТСУ необходимо снять запасное колесо и защиту глушителя. С нижней внутренней стороны лонжеронов удалить пластиковые заглушки , а с внешней стороны скотч .

• Закрепить кронштейны ТСУ (2) болтами M10Х90 (4) с внешней стороны лонжеронов автомобиля согласно схемы. 

• Установить балку ТСУ (1) на кронштейны и закрепить болтами М12х35 (5).

• Окончательно произвести обтяжку всех болтовых соединений .

• Установить на ТСУ  штепсельный разъем (ШР).

•  Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля согласно рис 1.

•  Установить на место защиту глушителя и запасное колесо.

•  Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):

	[image: image2.png]



	Контакт

1(L/1)

3(31/3)

4(R/4)

6(54/6)

7(58L/7)

Назначение

Левый поворот

Масса

Правый поворот

Стоп-сигнал

Габарит




Пакет электропроводки 	1 шт.


Руководство по эксплуатации	1 шт.





!





ТСУ  (VAZ-19Н) 


для ВАЗ LADA LARGUS	1 шт.


Пакет комплектующих	1 шт.








