|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Toyota Prius | 2009- 2011- | - | - | 4 ( 100 кг / 2700 кг | FA 0851-E FA 0860-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.860 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 301.446 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 745.620 Кронштейн | 1 |
| 4 | 745.620-01 Кронштейн | 1 |
| 5 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 6 | 747.027 Палец | 1 |
| 8 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа |  |
| 9 | Болт М10х1,25х40 | 4 |
| 10 | Болт М10х35 | 4 |
| 11 | Гайка М10 | 2 |
| 12 | Гайка М25 | 1 |
| 13 | Шайба гроверная 10 | 8 |
| 14 | Шайба гроверная 25 | 1 |
| 15 | Шайба 10 | 10 |
| 16 |  |  |

3. УСТАНОВКА

- В задней части а/м открутить буксирную проушину, снять глушитель с резиновой опоры.

- Закрепить кронштейны  3 и 4  к  штатным резьбовым отверстиям в лонжеронах а/м болтами М10х1,25х35.

- Установить раму 1 и закрепить ее болтами М10х35 к кронштейнам  3 и 4.

- Закрепить глушитель на резиновой опоре.

- Затянуть весь крепеж.

- Вставить кронштейн ТСУ 2  в раму 1, зафиксировав его пальцем 6 и шплинтом 8.

- Установить шар фаркопа 5 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 12. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм,  М12 – 85 Нм.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.