	[image: image1.jpg]



	ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

	
	1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

	
	Наименование изделия:
	Наименование автомобиля:
	Период выпуска
	Рекомендованная нагрузка на шар
	Рекомендованная нагрузка прицепа  без тормозов/с тормозами
	Класс ТСУ

( mаx разовая нагрузка на шар / раму / тяговая )
	Другие особенности

	
	Фаркоп (ТСУ)


	  Mitsubishi Outlander XL
	2007-2013
	70 кг
	670 кг / 1500 кг
	4 ( 120 кг / 540 кг / 3200 кг )
	FA 0970-E


Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	
	Комплект крепежа  273.691
	

	9
	Болт М10х1,25х30
	6

	10
	Болт М10х30
	2

	11
	Болт М10х110
	1

	12
	Болт М12х40
	4

	13
	Гайка М10
	3

	14
	Гайка М12
	3

	15
	Гайка М25
	1

	16
	Шайба гроверная 10
	9

	17
	Шайба гроверная 12
	4

	18
	Шайба гроверная 25
	1

	19
	Шайба  увеличенная 10
	12

	20
	Шайба  12
	6

	
	
	


 Изделие состоит из следующих элементов:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	1
	305.970 Рама ТСУ
	1

	2
	305.417-03  Кронштейн ТСУ
	1

	3
	745.713 Кронштейн
	1

	4
	745.714 Кронштейн
	1

	5
	745.715 Кронштейн
	1

	6
	713.006-01 Сцепной шар
	1

	7
	747.027 Палец
	1

	8
	Шплинт DIN 11024
	1


3. УСТАНОВКА
[image: image2.emf]
1. Снять глушитель с резиновых опор.
2. Закрепить кронштейны 3 и 4 к штатным резьбовым отверстиям в лонжеронах а/м болтами М10х1,25х30.

3. Закрепить кронштейн 5 к месту крепления буксирной проушины болтом М10х110.

4. Соединить кронштейны 4 и 5 болтами М10х30.

5. Установить раму 1,  закрепить ее болтами М12х40 к кронштейнам 3 и 4.

6. Затянуть крепеж.
7. Вставить кронштейн ТСУ  2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 7 и шплинтом 8.
8. Установить сцепной шар 6 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 15. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.
9. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.
Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм,            М12 – 85 Нм.

[image: image3.jpg]


        [image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]


         [image: image6.jpg]



При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-03 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.
                         Фаркопы «Бизон» – Высокое качество и надежность!

	ООО «НТИ-ГРУПП», 109202, Россия, г. Москва, ул. Шоссе Перовское, дом 21.

Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; E-mail: info@farkop-bizon.ru; 
Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru  фаркоп-бизон.рф



