| ( VAZ-13H ) ВАЗ 2108,2109 ( VAZ-14H ) ВАЗ 21099 | Артикул | D(кН) | S(кг) | Т(кг) | С(кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VAZ-13H | 2,7 | 35 | 1400 | 350 |
|  | VAZ-14H | 2,7 | 35 | 1400 | 350 |
| D = g* TC/T+C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом) S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ T — технически допустимая масса тягача | C — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технически допустимой максимальной массы |  |  |  |  |

Тягово-сцепное устройство (VAZ-13H / VAZ-14H) для ВАЗ 2108,2109 /21099  предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 350кг.  , скорость автопоезда не должна превышать  80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения и изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Тип соединения: шаровой | Диаметр сцепного шара: 50 мм | Масса комплекта ТСУ : 9,74/10,36 кг |
| --- | --- | --- |

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТСУ  (VAZ-13H / VAZ-14H)

для ВАЗ 2108,2109/21099.	1 шт.

Пакет комплектующих	1 шт.

Пакет электропроводки 	1 шт.

Руководство по эксплуатации	1 шт.

3. МОНТАЖ ТСУ

!

Установка ТСУ должна осуществляться только в  сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

• Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.

• Работу по монтажу  должны производить два человека, соблюдая  меры предосторожности.

•  Снять обивку пола багажника.

•  Отвернуть болты крепления бампера автомобиля.

• Поперечную балку ТСУ (2) прижать кронштейнами к штатным втулкам кронштейнов крепления бампера автомобиля (при необходимости выбрать зазор шайбами) и закрепить его штатными болтами.

• Снять резиновые заглушки из отверстий в нише для запасного колеса и закрепить уголок ТСУ двумя болтами М10x25, не затягивая крепеж.

•  Соединить пластину ТСУ (2) с пластиной поперечной балки (1) четырьмя болтами М 10x25 и произвести затяжку болтовых соединений.

•  Пробить в резиновой заглушке пола багажника отверстие, пропустив в него провода от ШРа ТСУ.

• Установить на ТСУ  штепсельный разъем (ШР).

• Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля согласно рис 1.

• Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):

|  | Контакт; 1(L/1); 3(31/3); 4(R/4); 6(54/6); 7(58L/7). Назначение; Левый поворот; Масса; Правый поворот; Стоп-сигнал; Габарит.. |
| --- | --- |