| (VAZ-03Н) ВАЗ 2105 ВАЗ 2107 | Артикул | D(кН) | S(кг) | Т(кг) | С(кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VAZ-03Н | 4,1 | 50 | 1400 | 600 |
| D = g* TC/T+C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом) S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ T — технически допустимая масса тягача | C — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технически допустимой максимальной массы |  |  |  |  |

Тягово-сцепное устройство (VAZ-03Н) для  ВАЗ 2105 / ВАЗ 2107  предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 600 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения и изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Тип соединения: шаровой | Диаметр сцепного шара: 50 мм | Масса комплекта ТСУ : 6,2 кг |
| --- | --- | --- |

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТСУ  (VAZ-03Н)

для ВАЗ 2105 / ВАЗ 2107	1 шт.

Пакет комплектующих	1 шт.

Пакет электропроводки 	1 шт.

Руководство по эксплуатации	1 шт.

3. МОНТАЖ ТСУ

!

Установка ТСУ должна осуществляться только в  сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

Внимание : все болтовые соединения , при установке , изначально не затягивать !

• Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.

•  Работу по монтажу  должны производить два человека, соблюдая  меры предосторожности.

• Снять обшивку пола багажника.

• Расположить ТСУ продольной балкой вдоль оси автомобиля и закрепить поперечную балку ТСУ на задних буксировочных проушинах автомобиля двумя болтами M16x30(4).

• Приложить ТСУ кронштейном к полу багажника, разметить и просверлить два отверстия диаметром 10.5-11 мм, используя ТСУ как кондуктор.

• Закрепить ТСУ двумя болтами M10 x 20 (3) на кузове автомобиля. Произвести затяжку крепежа.

• Пробить в резиновой заглушке пола багажника автомобиля отверстие и пропустить в него провода.

• Установить на ТСУ  штепсельный разъем (ШР).

•  Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля согласно рис 1.

•  Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):

|  | Контакт; 1(L/1); 3(31/3); 4(R/4); 6(54/6); 7(58L/7). Назначение; Левый поворот; Масса; Правый поворот; Стоп-сигнал; Габарит.. |
| --- | --- |