|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп (ТСУ) | UAZ Hunter | 2003- | 50 кг | 453 кг / 1100 кг | 4 ( 120 кг / 3000 кг ) | FA 0644-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа |  |
| 9 | Болт М8х20 | 2 |
| 10 | Болт М12х40 | 7 |
| 11 | Гайка М8 | 2 |
| 12 | Гайка М12 | 4 |
| 13 | Гайка М25 | 1 |
| 14 | Шайба гроверная 8 | 2 |
| 15 | Шайба гроверная 12 | 7 |
| 16 | Шайба гроверная 25 | 1 |
| 17 | Шайба 8 | 4 |
| 18 | Шайба 12 | 11 |
| 19 |  |  |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.644 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.417-01 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 4 | 747.027 Палец | 1 |
| 5 | 745.282 Гнездо розетки | 1 |
| 6 | 741.058-02 Планка | 1 |
| 8 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Установить раму 1,  закрепив ее болтами М12х40 к поперечной балке (рис.1).

- Заднюю часть рамы крепить к поперечине рамы а/м через планку 6 (рис. 2).

- Закрепить гнездо розетки 5 болтами М8. . Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- Затянуть весь крепеж.

- Вставить кронштейн фаркопа 2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 4 и шплинтом 8 (рис.4).

- Установить шар фаркопа 3 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 13 (рис.4).  Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм,            М12 – 85 Нм.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.

ТСУ  UAZ Hunter

Рис.1                                                                            Рис.2

Рис.3                                                                             Рис.4