| ( GAZ-03H ) ГАЗ 2705 ( GAZ-04H ) ГАЗ 2752 (Соболь) ( GAZ-09H ) ГАЗ 3302 | Артикул | D(кН) | S(кг) | Т(кг) | С(кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GAZ-03H | 6,8 | 75 | 3000 | 900 |
|  | GAZ-04H |  |  |  |  |
|  | GAZ-09H |  |  |  |  |
| D = g* TC/T+C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом) S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ T — технически допустимая масса тягача | C — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технически допустимой максимальной массы |  |  |  |  |

Тягово-сцепное устройство (GAZ-03H / GAZ-04H / GAZ-09H)  предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 900кг , скорость автопоезда не должна превышать  80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения и изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Тип соединения: шаровой | Диаметр сцепного шара: 50 мм | Масса комплекта ТСУ : 10,3/11,06/8,58 кг |
| --- | --- | --- |

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТСУ  (GAZ-03H / GAZ-04H / GAZ-09H )

для ГАЗ 2705, 2752, 3302	1 шт.

Пакет комплектующих	1 шт.

Пакет электропроводки 	1 шт.

Руководство по эксплуатации	1 шт.

3. МОНТАЖ ТСУ

!

Установка ТСУ должна осуществляться только в  сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

• Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.

• Работу по монтажу  должны производить два человека, соблюдая  меры предосторожности.

• Через отверстия в раме закрепить кронштейн (5) ТСУ к раме автомобиля.

• Хомутом(6)  и болтами (1) крепят ТСУ на балку автомобиля.

• Хомутом (7) закрепить ТСУ к кронштейну.

• Установить на ТСУ  штепсельный разъем (ШР).

• Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля согласно рис 1.

• Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):

|  | Контакт; 1(L/1); 3(31/3); 4(R/4); 6(54/6); 7(58L/7). Назначение; Левый поворот; Масса; Правый поворот; Стоп-сигнал; Габарит.. |
| --- | --- |