5  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов  и гаек М5 или с помощью саморезов.

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой рис. 2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

Схема подключения электрооборудования

6  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течение срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О   О    П Р И Е М К Е

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует

ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА  ВЫПУСКА  ____________		ДАТА ПРОДАЖИ________

ШТАМП  ОТК_______  				ШТАМП МАГАЗИНА

# РОССИЯ     ООО «AvtoS»

140400, Московская область, г. Коломна,

### улица Озерское шоссе, дом 55

ИНН 5022020095

тел. +7-496-616-92-67;

факс +7-496-616-91-17

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

## ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

SAMAND   2006-2016г.в.

КОД SA  01

Рис.1

#### ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксируемым прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизированы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010.

##### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более   750 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

1.2  Вертикальная статическая нагрузка  на сцепной шар не более 50 кг.

1.3  Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

1.4  При каждом ТО необходимо производить подтяжку резьбовых соединений.

1.5 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения Диаметр сцепного шара Вертикальная нагрузка на шар, не более Полная масса буксируемого прицепа, не более Масса ТСУ, не более | - шаровой - 50 мм - 50 кг - 750 кг - 10,6 кг |
| --- | --- |

3     КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | ТСУ в сборе Шар Подрозетник Кронштейн левый Кронштейн правый Проставка Накладка Втулка 16х47 Болт М12х70х1,25 Болт М12х40 Болт М12х80 Гайка М12х1,25(самостоп.) Гайка М12 Шайба Ø12 Шайба пружинная Ø12 Руководство | - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 2 шт. - 2 шт. - 4 шт. - 2 шт. - 4 шт. - 4 шт. - 2 шт. - 8 шт. - 8 шт. - 8 шт. - 1 шт. |
| --- | --- | --- |

##### УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

Автомобиль оборудуется ТСУ в следующем порядке:

- установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- разметить центра пазов на буксировочной проушине и проушине для крепления ТСУ на а/м;

- рассверлить по разметке пазы сверлом 13мм    4 отверстия;

- в соответствии с рис.1 совместить боковые кронштейны поз.4,5 с рассверленными отверстиями в проушинах;

- используя кронштейны как кондуктора просверлить отверстия Ø 13мм в лонжеронах автомобиля на сквозь;

- для установки втулок поз.8 с нижней стороны лонжерона рассверлить полученные отверстия сверлом на 16мм, пол багажника не сверлить;

- в соответствии с рис.1 установить ТСУ на автомобиль обязательно установить втулки поз.8 и проставки поз.6 между проушинами автомобиля и кронштейнами поз.4,5;

- ВНИМАНИЕ!!!   Установка ТСУ без дистанционных втулок поз.8 может привести к деформации элементов кузова автомобиля при монтаже и их разрушению при эксплуатации.

- произвести полную затяжку резьбовых соединений с моментом 30-35 Нм;

- в соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;

- с помощью болтов поз.9 и гаек поз. 12 установить шар на место;

- сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.